PRODUIT	: HVLP / GENUS controllers

CLIENT		: SEVCON

DATE		: 05/09/2016

OBJET		: Genus   Gestion du réseau CAN.

The aim of this note is to explain how to manage the CAN network for HVLP/GENUS controllers.

- DVT script : ‘Gen4_tools_for_DVTC_yyyymmdd.tcl’

  - Change CAN baud rate using DVT

Changement de la vitesse du bus CAN : attention DVT_helper ne fonctionne pas

- (écrire directement en 0x5900,2)

DVT/DVTC need to be updated to able to change the CAN baud rate.

To do it manually, use the following commands:

- 1.0M : sdo_wnx 1 0x5900 2 0x00

- 500K : sdo_wnx 1 0x5900 2 0x01

- 250K : sdo_wnx 1 0x5900 2 0x02

  - Change CAN baud rate using DVT

Changement de la vitesse du bus CAN : attention DVT_helper ne fonctionne pas

- (écrire directement en 0x5900,2)

# Historique des Modifications

| Revision | Issue Date | Author | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev A | 10/03/2016 | E. SENART | Original |