# Cahier des charges batterie Li-ion

Ce document peut être complété et signé avec le logiciel Acrobat Reader en cliquant à droite sur « Remplir et Signer »

## Renseignements client

### Société

| Société | Iguana Yachts | Année de création | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ville et code postal | 14120 Mondeville |  |  |
| CA (N-1) |  |  |  |
| Nombre d’employés | 40 |  |  |

### Contact

| Contact | Nom et Prénom |  | Bouyssou Maxime |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Téléphone 1 |  | 09 72 64 80 95 | Téléphone 2 | 0666824228 |
| Adresse email |  | maxime.bouyssou@iguanayachts.com |  |  |  |
| Fonction |  | Ingénieur système |  |  |  |
| Contact alternatif |  | eric.divry@iguanayachts.com |  |  |  |

## Projet

| Nom du projet | IMS Batterie 12 kWh |
| --- | --- |
| Application | Bateau amphibie à chenilles |

### Planning

|  | Date | Quantité | N | N+1 | N+2 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude |  |  |  |  |  |  |
| Proto |  |  |  |  |  |  |
| Présérie |  |  |  |  |  |  |
| Série |  |  |  |  |  |  |

### Budgets

| Objectif de prix série (€) / volume | 8000€ environ |
| --- | --- |
| Budget développement et industrialisation (€) |  |
| Budget tests et certifications (€) |  |

### Autres

Commentaires

## Déballage de la batterie

Une batterie Lithium-Ion est considérée comme une marchandise dangereuse (classe 9 - UN3480).

Une batterie TYVA MODULOO A(x) est considérée comme une marchandise dangereuse (classe 9 - UN3480). Ceci entraîne un emballage spécifique selon l’ADR, avec un carton homologué et de la vermiculite.

Pour le déballage, retirer du carton la batterie emballée dans une sache, puis ouvrir cette dernière.

Vous trouverez sur la batterie une étiquette avec toutes les caractéristiques de celle-ci avec le format ci-dessous :

Tension nominale

Energie nominale

Référence batterie

Date de production

Capacité

## Consignes de sécurité

Tableau 1: Précautions

| Symbole | Définition | Précautions à prendre pour la sécurité de l’utilisateur |
| --- | --- | --- |
|  | Lire la notice d’utilisation avant utilisation | L’utilisateur doit lire impérativement cette notice avant d’utiliser la batterie. |
|  | Danger électrique | Utiliser des équipements de protection pour la manipulation : lunettes de protection et gants. |
|  | Risque de fuite | La batterie peut émettre des fuites en cas d’une mauvaise utilisation. Dans ce cas, isoler la batterie dans un environnement fermé et entourer la batterie d’une matière isolante et non inflammable. |
|  | Ne rien couper ou percer sur la batterie | L’utilisateur ne doit pas couper des fils ou autres composants de la batterie. |
|  | Ne pas exposer la batterie aux flammes | Les batteries ou les cellules ne doivent pas être exposées à la lumière intense et continue du soleil, à de l’eau ou à de l’humidité |
|  | Ne pas exposer la batterie à l’eau |  |
|  | Ne pas démonter la batterie | L’utilisateur ne doit pas démonter la batterie. En cas de panne le démontage doit être réalisé par une personne formée par TYVA ENERGIE. |
|  | Batterie Li-ion Ne pas jeter | Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être collectées puis recyclées d’une manière respectueuse de l’environnement. |

## Données électriques batterie

| Energie totale (kWh) | 12 kWh (10 kWh utilisable) |
| --- | --- |
| Capacité nominale (Ah) | 33.3 Ah |
| Tension nominale (V) | 360 |
| Poids (kg) | environ 100 kg |

## Profils d’utilisations

Si vous possédez un profil type de votre application, merci de nous fournir vos documents (fichier excel ou pdf).

### Profil de décharge (application)

| Tension | V max (V) |  | 400 | V min (V) | 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant | I max continu (A) |  | 120 | I nominal (A) | 55A |
| Profil pulse de courant (A) |  |  | 240 for 3 sec | Durée et fréquence | Dans le corps du mail |
| Durée de vie: > Cycle d'épreuve Current Range (A); Time (s). 50; 740. 50 to 75; 120. 75 to 100; 30. 100 to 150; 10. Client moyen Recharge frequency; Every 1,5 d. day use per year; d; 80. Proof Run per day; Unit; 5. Expected Lifetime; y; 10. Client sévère Recharge frequency; Daily. day use per year; d; 200. Proof Run per day; Unit; 10. Expected Lifetime; y; 5. |
| Puissance max (W) |  |  | 40 kW pendant 10 min |  |  |
| Température |  | T max (°C) | -10 | T min (°C) | 55 |
| Autres Spécifications : |  |  | Charge 0 à +45°C |  |  |

### Précharge (application)

| Modèle et marque contrôleur | Sevcon Gen 4 Size 8 ou Zapi HV2 350V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle et marque moteur |  |  |  |  |  |
| Valeur des condensateurs d’entrée du contrôleur (µF) | 4.5 mF |  |  |  |  |
| Précharge réalisée par le contrôleur | ☐Oui ☒Non (precharge par la batterie) |  |  |  |  |
| Durée de précharge (ms) | 0.8 secondes |  |  |  |  |
| Régénération | ☒Oui ☐Non | Courant (A) | 25 A | Tension (V) | 380 Max |

### Profil de charge (chargeur)

| Tension de charge (V) | 390 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Courant de charge souhaité (A) | 10 A |  |  |
| Temps de charge souhaité (heures) | 8h |  |  |
| T °C max | 45 | T°C min | 0 |
| Autres Spécifications : |  |  |  |

## Chargeur

| Modèle de chargeur utilisé | Shore Power Charger 3,3 kW from Torqeedo |  |
| --- | --- | --- |
| Entrée AC | ☒Monophasé | ☐Triphasé |
| Puissance sortie chargeur (W) | 3300 |  |
| Chargeur à fournir par TYVA Energie | ☐Oui | ☒Non |
| Bus de communication du chargeur | CAN bus 500 kbps, pas de gestion de charge par la batterie |  |

## Bus de communication batterie

| Bus de communication | ☒ Can bus 2.0B 500kbds IMPORTANT : Little endian, 2.0B. On ne supporte pas le CAN FD | ☐RS485 | ☐I²C | ☐SMBus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentation du bus de communication par l’application client |  | ☐OUI | ☒NON |
| Alimentation BMS et PDU | ☒Par le client via une batterie externe 12V ☐ Alimentation interne (par la batterie) |  |  |  |

## Données mécaniques et environnement extérieur

### Encombrement mécanique

| Batterie amovible dans l’application | ☒Oui | ☐Non |
| --- | --- | --- |
| Dimensions maximum batterie (mm) | environ 700x350x250 |  |
| Poids batterie (kg) | environ 100 kg |  |
| Boitier fourni par le client | ☐Oui | ☒Non |
| Intégration de la batterie par TYVA Energie dans un boitier client | ☐Oui | ☒Non |
| Matière du boitier | ☐Plastique ☒Métal ☐ Autre : |  |

### Environnement extérieur

| PROTECTIONS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquide | IP | 65 puis IP67 après retrofit | Choc | IK | Max 9G et 15G au niveau de fixation : batterie testée à 8g. |
| Vibrations |  | Montage de la batterie sur amortisseurs côté client |  |  |  |
| Refroidissement |  |  |  |  |  |
| Autres Spécifications : |  | Controleur d'isolement qui donne un info en equivilanet kOhm sur le bus CAN. Coupure sur problème d’isolement avec un seuil de warning (via can ou sortie analogique) CAN 2.0, 500kbds, Little endian. On ne supporte pas le CAN FD Interlock Equilibrage de toutes les cellules MSD |  |  |  |

## Sortie batterie vers application

### Nombre de voie(s)

| Nombre de voies pour la charge et la décharge | ☐2 voies dissociées ☒1 voie commune |
| --- | --- |

### Branchement batterie vers application

| Type de sortie | ☐Fils nus | ☒Connecteur(s) |
| --- | --- | --- |

### Vue de la platine connecteur

### Références et marques des connecteurs

Puissance :

| Embase sur platine | Connecteur vers application | Méthode de raccordement | Plan fiche de raccordement | Plan de câblage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amphenol SLPPB35BSB1EH | Push-pull avec verrouillage et déverrouillage mécanique |  | 1 x Connecteur 1 pôle -batterie SLPPB35BSB1EH Pas de cordon à fournir |  |
|  | Amphenol SLPPB35BSR0EH | Push-pull avec verrouillage et déverrouillage mécanique |  | 1x Connecteur 1 pôle +batterie Amphenol SLPPB35BSR0EH Pas de cordon à fournir |  |

Instructions de démarrage :

- Le système de batterie doit avoir un système d’alimentation du PDU 12V permanent (3A en pic et 1.5A continu)

- Le signal de démarrage (ignition Key) doit être maintenu tout au long de l’utilisation de la batterie

|  | Embase compatible | Connecteur vers application | Brochage |
| --- | --- | --- | --- |
| Connecteur signal |  | Weipu SF1210/P9II | 1; Noir; GND. 2; Blanc; CAN L. 3; Rouge; CANH. 4; vert; Alimentation 12V GND. 5; Marron; Entrée démarrage IK 0V. 6; Bleu; Entrée démarrage IK IK +12V. 7; Orange; Alimentation 12V+. 8; jaune; Boucle HVIL in. 9; violet; Boucle HVIL Out. |

## Essais fin de production

| Tests électrique(s) souhaité(s) en fin de production | 40kW faire essai sur un des 7 modules de batteries Cycle charge/décharge Contrôle de l’équilibrage des cellules |
| --- | --- |

## 10. Certifications

| UN 38.3 | ☒ | CE (LVD) | ☐ | UL et UL CSA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 62133 | ☐ | CE (EMC) | ☐ | Others | ☐ |

## Intégration mécanique

## 11. Stockage

| Durée en stockage | 6 mois | T° max (°C) | 55 | T° min (°C) | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres spécifications |  |  |  |  |  |
| Préconisations fabricant | Charger la batterie tous les mois. |  |  |  |  |

## 12. Durée de vie

| Nbr de cycles souhaités suivant votre profil |  |
| --- | --- |
| Durée de vie calendaire souhaitée |  |
| Durée de garantie envisagée |  |

## 13. Autres

| Description | Commentaires |
| --- | --- |

## 14. Approbation TYVA Energie / Client

Se référer au document : « Conditions générales de ventes »

| Pour le client (Nom du client) : | Pour le fournisseur : TYVA Energie |
| --- | --- |
| Nom du contact : | Nom du contact : |
| Fonction : | Fonction : |
| Date : | Date : |
| Signature: | Signature: |