# Mode d’emploi batterie TYVA

TYREB_KUBE12_98S10P_5963

Table des matières

Mode d’emploi batterie TYVA	1

Introduction	3

Consignes importantes de sécurité	3

Avertissements	3

Consignes de sécurité	4

Déballage de la batterie	5

Définition des caractéristiques de la batterie	6

Caractéristiques de charge/précharge/décharge	7

Caractéristiques du chargeur	7

Schéma de principe d’une batterie TYVA MODULOO A(x)	8

Vue de la platine connecteur	8

Références et marques des connecteurs	9

Intégration mécanique de la batterie	11

Montage mécanique de la batterie	11

Communication et liste des défauts en fonctionnement	11

Seuils de tension à considérer :	12

Seuils de température cellule à considérer :	12

Seuils de température PDU à considérer :	13

Supervision des batteries et contrôle du système pour éviter la mise en sécurité des batteries.	13

Contrôle du système en charge	14

Contrôle du système en décharge	15

Données de fonctionnement	16

Charge de la batterie	16

Réparation et stockage	17

Stockage	17

SAV	17

## Introduction

Cette notice d’utilisation batterie a été rédigée dans le but de garantir une compréhension facile et correcte pour l’utilisateur chargé de l’emploi et de l’entretien.

Cette notice d’utilisation est une partie intégrante de la batterie.

Le constructeur n’a aucune responsabilité pour dommages aux personnes, animaux et biens, causés par la non observance des avertissements décrits dans cette notice d’utilisation.

## Consignes importantes de sécurité

Les personnes portant des appareils électroniques, comme des stimulateurs cardiaques doivent consulter leur médecin avant de manipuler la batterie. L’utilisation de la batterie près d’un stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

## Avertissements

|  | Lors de la manipulation et l’installation de la batterie, le port des équipements de protection est obligatoire. Utilisez des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux, et des gants isolants. Veillez à retirer tous les objets métalliques (bague, collier, bracelet, …). |
| --- | --- |

Pour la mise en service de la batterie, veuillez respecter les dispositions suivantes :

- Ne pas utiliser d’objet tranchant

- Ne pas enlever les pièces mécaniques de protection

- Ne pas toucher la visserie

- Ne pas court-circuiter

- Ne pas enlever les étiquettes

- Ne pas mettre sous l’eau

- Ne pas démonter, en cas de démontage la garantie ne sera pas assurée

- Ne pas faire tomber la batterie, ne pas écraser, ne pas endommager

## Consignes de sécurité

Tableau 1: Précautions

| Symbole | Définition | Précautions à prendre pour la sécurité de l’utilisateur |
| --- | --- | --- |
|  | Lire la notice d’utilisation avant utilisation | L’utilisateur doit lire et comprendre cette notice avant d’utiliser la batterie. |
|  | Danger électrique | Utiliser des équipements de protection pour la manipulation : lunettes de protection et gants. |
|  | Risque de fuite | La batterie peut émettre des fuites en cas de mauvaise utilisation. Dans ce cas, isoler la batterie dans un environnement fermé et entourer la batterie d’une matière isolante et non inflammable. |
|  | Ne rien couper ou percer sur la batterie | L’utilisateur ne doit pas couper des fils ou autres composants sur la batterie. |
|  | Ne pas exposer la batterie aux flammes | Les batteries ou les cellules ne doivent pas être exposées à la lumière intense et continue du soleil, à de l’eau ou à de l’humidité |
|  | Ne pas exposer la batterie à l’eau |  |
|  | Ne pas démonter la batterie | L’utilisateur ne doit pas démonter la batterie. En cas de panne le démontage doit être réalisé par une personne formée par TYVA ENERGIE. |
|  | Batterie Li-ion Ne pas jeter | Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être collectées puis recyclées d’une manière respectueuse de l’environnement. |

## Déballage de la batterie

Une batterie TYVA MODULOO Xtreme  est considérée comme une marchandise dangereuse (classe 9 - UN3480). Ceci entraîne un emballage spécifique selon l’ADR, avec un carton homologué et de la vermiculite.

Pour le déballage, retirer du carton la batterie emballée dans une sache, puis ouvrir cette dernière.

Tension nominale

Vous trouverez sur la façade arrière une étiquette avec toutes les caractéristiques de la batterie avec le format ci-dessous :

Energie nominale

Référence batterie

Date de production

Capacité

Attention : Les cartons dans lesquels les batteries sont envoyées sont des cartons spécifiques pour les batteries. Il est impératif de les conserver pour le renvoi des batteries en cas de SAV ou pour votre recyclage.

## Définition des caractéristiques de la batterie

Tableau 2: Détail de la batterie

| Données | Valeur |
| --- | --- |
| Tension nominale | 360 V |
| Capacité nominale | 33.3 Ah |
| Energie nominale | 12 kWh |
| Tension minimale de cellule | 2,95 V |
| Tension maximale de cellule | 4,15 V |
| Nombre de cellule en série | 98 cellules |
| Vitesse sur bus CAN | 500 kbds |
| Alimentation du PDU | Externe |
| Batterie amovible | Oui |
| Matière du boitier | Métal |
| Norme liquide | IP65 |
| Norme choc | 9G/15G aux niveau des fixations |
| Dimensions | 700x350x250 mm |
| Poids | 100 kg |

## Caractéristiques de charge/précharge/décharge

| Données charge/précharge | Valeur |
| --- | --- |
| Temps précharge | 0.8 s |
| Courant maximal en charge continu | 10 A |
| Tension de charge | 390 V |
| Température de charge | Entre 0°C et 45°C |
| Temps de charge | 8h |

| Données décharge | Valeur |
| --- | --- |
| Courant maximal en décharge | 240 A (3 secondes) |
| Courant maximal en décharge continu | 120 A |
| Tension maximale en décharge | 400 V |
| Tension minimale en décharge | 290 V |
| Température de décharge | Entre -10°C et 55°C |
| Puissance maximale | 40 kW (10 minutes) |

## Caractéristiques du chargeur

| Données chargeur | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle chargeur | Shore Power Charger 3,3 kW (Torgeedo) |
| Entrée AC | Monophasé |
| Puissance sortie chargeur | 3,3 kWh |
| Chargeur fourni | Non |
| Bus de communication | CAN bus 500 kbps |
| Voies pour charge et décharge | 1 voie commune |

## Schéma de principe d’une batterie TYVA MODULOO A(x)

L’assemblage des modules de batterie présente un risque de court-circuit pouvant endommager les modules.

## Vue de la platine connecteur

## Références et marques des connecteurs

Puissance :

| Embase sur platine | Connecteur vers application | Méthode de raccordement | Plan fiche de raccordement | Plan de câblage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amphenol SLPPB35BSB1EH | Push-pull avec verrouillage et déverrouillage mécanique |  | 1 x Connecteur 1 pôle -batterie SLPPB35BSB1EH Pas de cordon à fournir |  |
|  | Amphenol SLPPB35BSR0EH | Push-pull avec verrouillage et déverrouillage mécanique |  | 1x Connecteur 1 pôle +batterie Amphenol SLPPB35BSR0EH Pas de cordon à fournir |  |

Instructions de démarrage :

- Le système de batterie doit avoir un système d’alimentation du PDU 12V permanent (3A en pic et 1.5A continu)

- Le signal de démarrage (ignition Key) doit être maintenu tout au long de l’utilisation de la batterie

|  | Embase compatible | Connecteur vers application | Brochage |
| --- | --- | --- | --- |
| Connecteur signal |  | Weipu SF1210/P9II | 1; Noir; GND. 2; Blanc; CAN L. 3; Rouge; CANH. 4; vert; Alimentation 12V GND. 5; Marron; Entrée démarrage IK 0V. 6; Bleu; Entrée démarrage IK IK +12V. 7; Orange; Alimentation 12V+. 8; jaune; Boucle HVIL in. 9; violet; Boucle HVIL Out. |

## Démarrage du contrôleur d’isolement

Pour fermer les 2 relais HV1+ et HV1-, il faut envoyer 2 commandes CAN:

- 0x22#D201000100

- 0x22#D200000100

- 022: (hexa) identifiant CAN standard

- D2 01 00 01 00 : (hexa) data sur 5 octets

- D2 00 00 01 00 : (hexa) data sur 5 octets

Le CPI envoie une trame périodique toutes les seconde avec l'identifiant CAN 0x37 et avec les data suivantes:

D_IMC_R_ISO est la résistance en KΩ

## Intégration mécanique de la batterie

## Montage mécanique de la batterie

Le client est en charge de l’intégration mécanique de la batterie dans son système.

## Communication et liste des défauts en fonctionnement

La communication des informations vers le système client se fera par CAN, suivant le protocole CAN2.0B . Les messages sont définis dans le fichier Trames_BMS_Master.xlsx.

### Seuils de tension à considérer :

Les batteries étant constitué d’éléments mis en série et en parallèle, la supervision de la tension se fait au niveau de la cellule en série. La mise en sécurité de la batterie se fait également par rapport à ces tensions de cellule. Lors de la charge il faudra éviter que la tension maximale des cellules atteigne le seuil Overvoltage, ce qui provoquerai l’arrêt de la batterie. De la même manière en décharge, il ne faut pas que la tension minimale des cellules atteigne le seuil Low Voltage.

### Seuils de température cellule à considérer :

Plusieurs capteurs de température sont présents dans les modules de batterie. La mise en sécurité de la batterie se fait également par rapport à ces températures. Lors de la charge ou de la décharge il faudra éviter que la température maximale des cellules atteigne le seuil Overtemperature, ce qui provoquerai l’arrêt de la batterie. De la même manière il faut éviter que la température minimale des cellules atteigne la température Undetemperature.

Il est à noter que les seuils Undertemperature et Overtemperature peuvent être différents, la plage de température étant plus importante en décharge. Dans ce cas il sera possible de décharger la batterie, mais pas de la charger.

### Seuils de température PDU à considérer :

Lorsque des courant important circule dans la boite de distribution, il est possible que les contacteurs ou relais chauffe. Si la température PDU dépasse le seuil OverTemperaturePDU, le système va s’arrêter.

## Supervision des batteries et contrôle du système pour éviter la mise en sécurité des batteries.

Afin d’éviter la mise en sécurité des batteries, le suivi des informations communiqué sur le CAN ou par l’application Bluet Tooth est nécessaire. L’adaptation de la charge et la décharge de la batterie permettra d’éviter ces cas limites.

### Contrôle du système en charge

Dans le cas ou Tension_Cell_Min est en dessous du seuil Low_Voltage, il faut lancer la charge 5 secondes maximum après réveil des batteries.

### Contrôle du système en décharge

## Données de fonctionnement

Une batterie TYVA MODULOO A(x) est capable de fonctionner dans les plages de température suivantes :

Décharge : -20°C à +60°C

Charge : 0°C à +45°C

## Charge de la batterie

En sortie de production, une batterie a un état de charge de 30%. Il est donc impératif d’effectuer une charge complète de celle-ci dès réception. Brancher le chargeur sur le connecteur dédié.

Veillez à bien vérifier la compatibilité du chargeur avec la batterie fournie, avec une tension et courant de charge adaptés .

Tableau 10: Tension de charge selon la tension nominale

| Référence - Nombre de S - Tension nominale | Tension de charge |
| --- | --- |
|  | Li-ion |  |
| 140s-518V | 581 V |  |

Le raccordement au chargeur doit se faire dans l’ordre suivant selon le BMS utilisé :

|  | BMS TYVA PRO |
| --- | --- |
| 1 | Brancher le chargeur à la batterie |
| 2 | Allumer la batterie |
| 3 | Brancher le chargeur au secteur |
| 4 | Allumer le chargeur si celui-ci est équipé d’un bouton ON/OFF |

Pour mieux connaître les fonctionnalités des BMS, des documentations techniques sont disponibles au lien suivant :

https://tyva-moduloo.fr/assemblage-batteries-lithium/bms-battery-management-system/

## Réparation et stockage

### Stockage

La batterie doit être stockée dans son carton d’origine, ne pas laisser à proximité d’un objet métallique (tournevis, trombone, …).

Pensez à vérifier l’état de charge de la batterie périodiquement (1 fois par mois) pour que celle-ci ne descende pas en dessous des 10 %.

### SAV

Une demande en ligne doit être réalisée sur le site : https://tyva-moduloo.fr/sav/ pour que la demande soit prise en charge par notre équipe. Un numéro SAV sera alors créé pour un suivi simplifié.